Autorska Pracownia archiTeKTURY

ARC-HIT  Sp. z o.o.

50-442 Wrocław  ul. T. Kościuszki 76a

tel. 071 372-53-87

S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Grupa robót wg C.P.V. —  45211340-4

Obiekt:	Budowa zespołu budynków mieszkalno-usługowych, 
etap I  - segment E i F.

Adres: 	Świdnica, ul. Kilińskiego, działka Nr 14/77
Obręb 3

Rodzaj robót:	Roboty budowlane

Główny projektant:	arch. Józef Pałka,  inż. Jacek Smoleń

Opracowanie:	mgr inż. Tadeusz Kocoń

Inwestor:	świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.  
58-100 Świdnica ul. Głowackiego 39a

Kierownik pracowni:	arch. Józef Pałka

Wrocław,  grudzień 2009 r.

Opis techniCzny DO SPECYFIKACJI

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzono dla robót związanych z budową budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Świdnicy przy ul. Kilińskiego – Działka Nr 14/77 Obręb 3.

Specyfikację opracowano wg zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2. września 2004 r. - Rozdział 3 §12, §13, §14.

Struktura systemu klasyfikacji oparta o „Wspólny Słownik Zamówień” – CPV (Common Procurement Vocabulary).

Specyfikacja została sporządzona w oparciu o projekt budowlany i dodatkowe informacje autorów projektu.

Specyfikacja zawiera Rozdziały 1-11.

Wrocław, 2009 r.

A. Określenie przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia

| Rodzaj przedsięwzięcia: | Roboty budowlane |
| --- | --- |
| Nazwa: | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych Etap I – segment E i F |
| Lokalizacja: | Świdnica, ulica Kilińskiego Działka Nr 14/77 |

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

| Zamawiający: | Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Świdnicy |
| --- | --- |
| Organ nadzoru budowlanego: | Powiatowy Urząd Nadzoru Budowlanego w Świdnicy |
| Wykonawca robót: | wg przetargu |
| Przyszły użytkownik: | Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Świdnicy |

3. Przedmiot projektu i uwarunkowania lokalizacyjne

3.1. Charakterystyka budowli

Budynek mieszkalny wielorodzinny 4-kondygnacyjny zawierający 2 segmenty mieszkalne, poziom piwnic przeznaczony na cele gospodarczo-techniczne i garaże, budynek o konstrukcji podłużnej ze ścianami murowanymi POROTHERM, dach o konstrukcji odwróconej (strop, ciężka izolacja, mata ochronna, ocieplenie i żwir), stropy FILIGRAN – prefabrykowane klatki schodowe żelbetowe wylewane, ściany zewn. piwnic żelbetowe, fundamenty wylewane żelbetowe, stolarka okienna PCW, drzwi typowe PCV wewnętrzne, zewnętrzne do budynku PCV, przeszklone.

3.2. Warunki zapewniające wymagania osób niepełnosprawnych

Projektowany budynek mieszkalny 4-klatkowy wyposażony będzie w n/w urządzenia oraz rozwiązania techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki dostępu do obiektu: dojście z poziomu terenu na poziom parteru zapewnią zewnętrzne ciągi komunikacji pieszo-jezdnej:

- w klatkach schodowych , zaprojektowano platformy i podnośniki umożliwiające osobom niepełnosprawny swobodny dostęp na poziom mieszkalny i usługowy w budynku;

- przejścia i powiązania funkcjonalne w poziomie poszczególnych kondygnacji zaprojektowano w jednym poziomie użytkowym;

- rozwiązania poszczególnych poziomów funkcjonalnych zapewnią swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń obiektu;

- przejścia w świetle otworów drzwiowych, poziomy posadzki oraz szerokości pomieszczeń spełnią wymogi dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich;

- przewidziano przystosowanie jednego mieszkania w klatce A dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Łazienka w tych mieszkaniach wyposażona zostanie w niezbędne pochwyty i specjalne urządzenia dla osób niepełnosprawnych;

- przejścia w świetle otworów drzwiowych spełnią wymogi dostępności osób na wózkach inwalidzkich.

Wszystkie powyższe wymagania zostaną szczegółowo ujęte w projekcie wykonawczym.

3.3  EWIDENCYJNE DLA CAŁEGO BUDYNKU  /SEGMENTY A, B, C, D/

| Powierzchnia zabudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego |  |  | 645,00 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kubatura wielorodzinnego budynku mieszkalnego |  |  | 2 064,00 m3 |
| Powierzchnia całkowita wielorodzinnego budynku mieszkalnego |  |  | 2 050,77 m2 |
| Powierzchnia całkowita netto wielorodzinnego budynku mieszkalnego |  |  | 1 723,97 m2 |
| w tym: |  |  |  |
|  | - powierzchnia mieszkalna |  | 1 322,90 m2 |
|  | - lokal usługowy - garaże |  | 139,50 m2 261,57 m2 |
|  | - powierzchnia dodatkowa |  | 326,80 m2 |
| W skład powierzchni dodatkowej w budynku wchodzą: |  |  |  |
| - |  | komunikacja wspólna | 208,00 m2 |
| - |  | komórki lokatorskie | 52,10 m2 |
| - |  | Wózkownie | 12,80 m2 |
| - |  | Suszarnie | 16,50 m2 |
| - |  | pomieszczenia techniczno-gospodarcze | 37,40 m2 |

3.4. Zakres robót budowlanych

1. Fundamenty pod projektowane ściany konstrukcyjne.

Projektowane fundamenty (płyty, ławy i stopy fundamentowe) według odrębnego opracowania w części konstrukcyjnej.

Pod ścianami budynku 2-segmentowego ławy fundamentowe żelbetowe o grub. 40 cm, posadowiona na głębokości od -3.28 m do -3.38 m (poziomy posadowienia określono według opracowania konstrukcyjnego).

2. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne.

Ściany fundamentowe oraz ściany piwnic grub. 25 cm - murowane z bloczków betonowych M6.

Fragmenty ścian zewnętrznych piwnicy należy docieplic styropianem 10 cm.

Na poziomie kondygnacji użytkowych, mieszkalnych - ściany warstwowe z dociepleniem.

Na poziomie parteru - ściany warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych silikatowych grub. 24 cm + styropian o grubości 14 cm.

Ściana zewnętrzna wzdłuż poziomu przyziemia - elewacje frontowe i boczne (w warstwie stryropianu należy wykonać boniowanie) wg opracowania w części graficznej.

Na pozostałych elewacjach (bez pomieszczeń graniczących z 2 fazą budowy) wg rysunków w części graficznej opracowania projektowego.

Na kondygnacjach powyżej parteru - bloczki silka gr 24cm lub ytong gr 36,50 cm + warstwa docieplająca styropianu grubości 14 cm.

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z bloczków silka gr 24 cm.

Ściany działowe – bloczki silka gr 8 cm

Zmiana materiałów w trakcie budowy wymaga odpowiednich uzgodnień z zespołem projektowym. W części rysunkowej określone zostały warstwy ścian zewnętrznych.

Słupy nośne wewnętrznej zewnętrzne żelbetowe monolityczne docieplone styropianem o grub. 14 cm określonej w części rysunkowej.

3. Stropy.

Zaprojektowano stropy żelbetowe prefabrykowane typu FILIGRAN oraz miejscowe wylewki betonowe o grub. 15 cm wylewane na mokro na placu budowy.

Wieńce, płyty oraz wylewki wykonać jako żelbetowe w szalunkach na placu budowy wg rysunków w części konstrukcyjnej projektu wykonawczego (beton kl. B-20). Podczas wykonywania elementów stropu należy dopilnować prawidłowego ocieplenia wieńców żelbetowych, podciągów, płyt balkonowych oraz innych elementów żelbetowych.

Detale rozwiązań w części konstrukcyjnej opracowania oraz projektach wykonawczych.

4. Konstrukcja dachu.

Zaprojektowano dach odwrócony, o układzie warstw pokazanych na przekrojach    architektonicznych. Spadki dachu 1,6% wg projektu architektury.

Konstrukcję nośną dachu, stanowi strop FILIGRAN.

Parametry i dokładny opis elementów konstrukcji dachu i opisanych detali, w części konstrukcyjnej opracowania.

5. Klatki schodowe.

Żelbetowe klatki schodowe o konstrukcji płytowej zaprojektowano do wykonania na placu budowy jako wylewane na mokro .

Płyty spocznikowe i schodowe żelbetowe o grub. 14 cm z pozostawionymi otworami do montażu słupków balustrady stalowej.

Po wykonaniu stopnie schodów należy wyłożyć płytkami ceramicznymi.

Wewnętrzne klatki schodowe mieszkań 2-poziomowych w konstrukcji drewnianej typowej na belkach policzkowych.

6. Izolacje przeciwwilgociowe.

Izolacjc poziome posadzki oraz ścian fundamentowych wykonać z powłoki asfaltowo-kauczukowej „bitgum". Izolacje pionowe wszystkich elementów ścian, stóp, ław i płyt fundamentowych wykonać BITIZOLEM R+P dwukrotnie do wysokości izolacji poziomej.

Dodatkowo ściany fundamentowe i ściany piwnic ocieplane warstwą styropianu należy zabezpieczyć dodatkową warstwą specjalnej maty ochronnej (ułożyć na warstwie styropianu).

Obowiązkowa izolacja pionowa ścian , pozioma posadzki w piwnicy oraz posadzki parteru na gruncie (w pomieszczeniach niepodpiwniczonych).

Pokrycie spoczników wejściowych oraz płyt balkonowych płytkami ceramicznymi mrozoodpornymi.

Izolacje poziome pomieszczeń mokrych (sanitariaty, łazienki) wykonać z trzech warstw papy asfaltowej na lepiku na gorąco z wywinięciem na ściany boczne do wysokości 30 cm.

Podczas wykonywania izolacji pionowych należy dopilnować prawidłowego i starannego wykonania styku z izolacją poziomą.

Szczegóły dotyczące izolacji w budynku, proponowanych rozwiązań materiałowych przedstawione zostaną w projekcie wykonawczym.

7. Izolacja termiczna.

Jako ścienne termiczne materiały izolacyjne, przyjęto płyty styropianowe  w systemie atlas stopter. Grubość poszczególnych warstw określono w części rysunkowej.

W dachu odwróconym jako izolację termiczną przyjęto styropian ekstradurowany typu ROOFMATE SL.

Określone w projekcie grubości ocieplenia odpowiadają obowiązującym normom w tym zakresie.

8. Wentylacja grawitacyjna.

Wszystkie pomieszczenia sanitarne , technologiczne oraz użyteczności ogólnej posiadają wentylację grawitacyjną. Zaprojektowano w pomieszczeniach kanały z pustaków wentylacyjnych (np.: Schiedel nr 742.04-21 - o wymiarach 32×24 cm /przekrój kanałów 2x 10×16cm/ ).

Pustaki wykonane z betonu lekkiego, o grubości ścianek i przegród 4,0 cm, co zapewnia spełnienie najwyższych wymagań odporności ogniowej. Wysokość elementów - 33,0 cm. Zaprojektowany w obiekcie sposób ogrzewania - wymienniki indywidualne są umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkań - nie wymagają wykonanie kanałów wentylacyjnych.

W garażach zaprojektowano wentylację mechaniczną.

9. Ścianki działowe.

Ściany działowe z bloczków silka lub gazobetonowych grub. 8 cm.

10. Tynki i okładziny ścian.

Ściany zewnętrzne należy pokryć rynkiem nakrapianym przygotowanym   pod malowanie emulsyjne. Tynki wewnętrzne ścian i sufitów gładkie cementowo wapienne gipsowane. Elementy ścian zewnętrznych należy wyłożyć płytkami klinkierowymi (według rysunków elewacji w części graficznej) oraz na parterze wzdłuż elewacji frontowych i bocznych (w poziomie pomieszczeń przyziemia należy wykonać boniowanie).

Wszystkie ściany pomieszczeń mokrych zaplecza sanitarnego należy wyłożyć płytkami glazurowanymi do wysokości 210 cm.

11. Posadzki i podłogi.

Po wykonaniu poszczególnych warstw podłoża, izolacji przeciwwilgociowej, akustycznej, ocieplenia oraz warstwy dociskowej należy wykonać posadzki zgodnie z opisem pomieszczeń w części rysunkowej.

W pomieszczeniach mokrych posadzki zmywalne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej. Posadzki wykonać na podłożu betonowym zatartym na gładko z dokładnie wykonanym poziomowaniem, dylatowaniem w polach 3×3 m.

Korytarze, klatki schodowe, przedpokoje, kuchnie, sanitariaty i łazienki - płytki ceramiczne.

Pomieszczenia mieszkalne: pokoje,   panele podłogowe.

Dokładny i szczegółowy opis wg części rysunkowej opracowania.

12. Stolarka i ślusarka.

W opracowaniu zastosowano indywidualne i typowe elementy stolarki i ślusarki.

Okna PCV - wg rysunków elewacji zespolone, szklone zestawem dwuszybowym 8+4+12 mm. Stopień ochrony akustycznej 3 =35-39 db, współczynnik k=l,10.

Okucia z możliwością stałego rozszczelniania okien.

Dodatkowo stolarkę okienną należy zaopatrzyć w system umożliwiający wentylacje pomieszczeń bez konieczności otwierania oknien.

Drzwi wewnętrzne płytowe z przylgą, profilowane typu „Porta" lub „Sokółka" w ościeżnicach drewnianych.

Kratki nawiewne w dolnej części skrzydła w drzwiach do łazienek, we i wiatrołapów .

Drzwi zewnętrzne mieszkań na klatkę schodową płytowe, z okuciami przeciwwyważeniowymi typu Dw-A 11 produkcji „Sokółka SA”, izolacyjność akustyczna 27db.

Drzwi wejściowe zewnętrzne z profili typu „Veka softline", ocieplonych.

Szklenie zestawem dwuszybowym 8+4+12 mm LZR niskoemisyjnym Clima plus; współczynnik k=l,10

Witryny wejściowe wiatrołapów na parterze - systemowe aluminiowe

13. Roboty malarskie.

Elementy stalowe malować farbami ochronnymi przed zamontowaniem oraz 2-krotnie nawierzchniowymi. Stolarkę okienną - okna połaciowe oraz drzwiową pokryć dwiema warstwami lakieru koloryzującego"sadolin" lub jego odpowiednikiem dopuszczonym do stosowania w pomieszczeniach w przypadku zamawiania stolarki nie malowanej fabrycznie.

W przypadku stosowania stolarki typowej malować farbami olejnymi.

Stolarkę drzwiową wewnętrzną zamawiać w wersji foliowanej. Ściany i sufity pomieszczeń pomalować farbami emulsyjnymi. Ciągi komunikacyjne od wysokości 200 cm od posadzki malować farbą akrylową.

Elementy opierzenia, rynny, rury spustowe itp. pokryć 2-krotnie farbami chlorokauczukowymi.

B. Dokumenty budowy (wg Dz. U. z 2004 Nr 198 p.2042)

1. Dziennik budowy

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy robót.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót i BHP opatrzone datą i podpisem osoby, która dokonuje wpisu.

Do Dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;

- przebieg robót i przeszkody w prowadzeniu robót;

- datę ewentualnego wstrzymania robót;

- inne istotne informacje dotyczące realizowanych robót;

- zgodność rzeczywistych warunków z opisem w rysunkach projektowych.

Wpis do Dziennika Budowy projektanta obliguje Inwestora i Wykonawcę robót do ustosunkowa-nia się do wpisu.

Projektant nie jest stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń stronom kontraktu.

2. Tablica informacyjna

Tablica informacyjna i dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
– wg Ustawy – Dz. U. z 2000 r. p. 106.

3. Księga obmiaru

Księgę Obmiaru prowadzi Wykonawca robót, chyba że zapis kontraktu stanowi rozliczenie faktyczne, jako ryczałt umowny.

W uzasadnionych przypadkach, na podstawie odbioru robót częściowych i opisanych w księdze obmiarów, inwestor może wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe.

4. Pozostałe dokumenty

- pozwolenie na budowę;

- protokoły przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

- protokoły z narad i ustaleń na budowie;

- korespondencja dot. budowy;

- protokoły odbioru robót;

- pisemne opinie ekspertów i konsultantów;

- instrukcje dot. realizacji robót.

Dokumenty w/w będą przechowywane przez Wykonawcę robót na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie dokumenty będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora.

5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania robót

- rysunki robocze;

- harmonogram robót;

- dokumentacja powykonawcza;

- instrukcja eksploatacji urządzeń;

- dokumentacja przeszkolenia pracowników w zakresie BHP.

Dokumentację powyższą opracowuje Wykonawca na koszt własny.

6. Materiały i urządzenia

Wszystkie materiały, jakich wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót muszą uzyskać aprobatę zamawiającego i muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7. lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz ustawie z 16. kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa i atesty stosowanych materiałów.

Użyte materiały pochodzące z krajów UE muszą posiadać atesty dopuszczające ich zastosowanie w Polsce.

Materiały pochodzące z rozbiórek muszą być utylizowane (mat. szkodliwe) w miejscach do tego przeznaczonych.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie budowy z uzgodnieniem Inspektora Nadzoru Budowlanego.

7. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i zachowanie przepisów bezpieczeństwa pracowników obsługujących.

8. Transport

Warunki zastosowania transportowych środków na budowie są takie same, jak sprzętu budowlanego.

9. Wykonanie robót

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem (umową) oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót z ich zgodnością z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami zamawiającego.

10. Odbiór robót

Odbiory techniczne robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w warunkach ogólnych i szczegółowych kontraktu.

Roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez przedstawicieli zamawiającego:

- odbiór robót zanikających;

- odbiór częściowy;

- odbiór elementów (etapu) końcowy;

- odbiór ostateczny całego przedsięwzięcia;

- odbiór pogwarancyjny.

11. Dokumenty do odbioru końcowego

- Dokumentacja projektowa;

- Dziennik budowy (oryginał);

- Deklaracje zgodności i certyfikaty wbudowanych materiałów;

- Oświadczenia i protokoły organów nadzoru i kontroli tj. Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz dokumenty Zakładu Energetycznego.

W przypadku, gdy według komisji odbioru nie będą spełnione w/w warunki, w porozumieniu z wykonawcą robót wyznacza się ponowny termin odbioru robót.

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony wg wzoru zamawiającego.

Po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego, wykonawca robót przedkłada zwolnienie z zobowiązań zawartych w kontrakcie.

12. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez wykonawcę robót za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w przedmiarze robót zawartym w kosztorysie ofertowym. Do cen nie należy doliczać podatku VAT cena jednostkowa musi zawierać koszta związane z prowadzeniem robót oraz wywozu i utylizacji odpadów budowlanych, jak i uporządkowaniem terenu.

Dla umów ryczałtowych przedmiar robót wykorzystany jest jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. Koszty określone w kontrakcie za wykonaną robotę nie podlegają możliwości żądania dodatkowej zapłaty za roboty objęte kontraktem.

13. Dokumenty wymagane do OFERTY

Oferent do swojej oferty dołącza następujące dokumenty:

- opis biura i zaplecza budowy (parametry techniczne)

- metodologię robót dla głównych działań

- harmonogram czasowy wykonywanie robót

- prognozę przepływu środków finansowych

- opis systemu kontroli dot. jakości robót

- sposób dostarczenia energii elektrycznej, wody, systemu łączności z budową.

C. Specyfikacja techniczna robót

DZIAŁ ROBÓT  -  CPV – 45000000-7  - Roboty budowlane

I.  STAN SUROWY

1. Roboty ziemne  – CPV – 45111-000-8  (ST – 01)

- zakres robót:

- wykonanie niwelacji terenu pod budowę;

- wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych mechanicznie;

- wykonanie wykopów ręcznie pod ławy i stopy fundamentowe;

- obsypanie wykopu pospółką i żwirem;

- wywóz nadmiaru urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 10 km.

- materiały:

  - nie występują.

- sprzęt:

-	ręczny, łopaty, kilofy, piła mechaniczna, taczki budowlane;

-	koparka gąsienicowa 0,60 m3/łyżka;

-	spycharka 74 kW.

- transport:

-  samochody samowyładowczy 5-10 t.

- przepisy:

    - BN-83/8836-01, ÷02	Roboty ziemne

    - PN-B-10736:1999	Roboty ziemne

    - PN-81/B-03020		Gruntu budowlane – posadowienie budynków

    - Przepisy BHP.

2. Roboty fundamentowe  – CPV – 45262311  (ST – 02)

- zakres robót:

- wykonanie podkładu z betonu kl. B-10;

- wykonanie ław żelbetowych z betonu kl. B-25;

- wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych z betonu kl. B-25;

- zazbrojenie stalą konstrukcyjną ław i stóp fundamentowych;

- wykonanie szalowania w szalunkach systemowych;

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej ław i stóp fundamentowych.

- materiały:

  - deskowanie drobnowymiarowe U-FORM;

  - beton żwirowy kl. B-25;

  - beton zwykły kl. B-10;

  - stal zbrojeniowa wg projektu;

  - emulsja asfaltowa BITIZOL R+P;

  - kit trwaleplastyczny SUPERFLEX.

- sprzęt:

- ręczny – drobny – poziomica metalowa, łopaty, taczki;

- sprzęt do formowania zbrojenia konstrukcyjnego;

- wibrator sprężarkowy;

- pompa do betonu samochodowa.

- transport:

-  samochody dostawczy 5 t;

- samochód-gruszka do transportu betonu.

- przepisy:

    - PN-ISO-6935-1:1998	Stal  do zbrojenia betonu – pręty gładkie

    - PN-ISO-6935-2:1998	Stal  do zbrojenia betonu – pręty żebrowane;

    - PN-ENV-2061		Beton – produkcja, układanie

    - PN-88/B-06250		Beton zwykły

    - PN-91/B-06263		Beton lekki

    - PN-88/6738-07		Beton hydrotechniczny

    - PN-B-06712		Kruszywa do betonu

    - PN-D-96000		Szalunki

    - WTWO			Roboty budowlane Tom I

    - Przepisy BHP

3. Roboty żelbetowe pozostałe – CPV – 45262311-4  (ST – 03)

- zakres robót:

- wykonanie żelbetowych ścian, słupów piwnic z betonu kl. B-25;

- wykonanie podciągów, wieńców i nadproży żelbetowych z betonu kl. B-25;

- wykonanie stropów gęstożeberkowych, prefabrykowanych FILIGRAM o grub. 20 cm z nadbetonem B-25;

- wykonanie płyt żelbetowych balkonów z betonu kl. B-25;

- wykonanie schodów żelbetowych balkonów z betonu kl. B-25;

- montaż elementów izolacji termicznej SCHOCK-ISOCORB;

- wykonanie izolacji pionowej ścian żelbetowych z emulsji polimerowo-bitumicznej SULFITON K-2

- wykonanie izolacji termicznej pionowej ścian żelbetowych płytami styropianowymi grub. 10 cm;

- montaż prefabrykowanych elementów zbrojenia dla ścian i stropów żelbetowych.

- materiały:

- stal zbrojeniowa wg projektu;

- szalunek systemowy U-FORM;

- beton żwirowy B-25;

- prefabrykowane płyty stropowe FILIGRAM;

- elementy izolacji termicznej SCHOCK-ISOCORB;

- płyty styropianowe grub. 2 cm i grub. 8 cm;

- emulsja polimerowo-bitumiczna SULFITON K-2;

- nadproża prefabrykowane L-19 (żelbetowe);

- siatki stalowe zbrojeniowe dla ścian żelbetowych.

- sprzęt:

- sprzęt ręczny drobny: poziomice metalowe, taczki, łopaty;

- narzędzia do formowania zbrojenia konstrukcyjnego;

- wibratory sprężarkowe;

- pompa do betonu samochodowa;

- dźwig stacjonarny wieżowy – zasięg 50 m;

- pojemniki do betonu.

- transport:

- samochód dostawczy 5t.

- samochód-gruszka do transportu betonu.

- przepisy:

    - PN-ISO-6935-1:1998	Stal  do zbrojenia betonu – pręty gładkie

    - PN-ISO-6935-2:1998	Stal  do zbrojenia betonu – pręty żebrowane;

    - PN-ENV-2061		Beton – produkcja, układanie

    - PN-88/B-06250		Beton zwykły

    - PN-88/6738-07		Beton hydrotechniczny

    - PN-B-06712		Kruszywa do betonu

    - PN-D-96000		Szalunki

    - WTWO			Roboty budowlane Tom I

    - Przepisy BHP

4. Roboty murowe – CPV – 45262520  (ST – 04)

- zakres robót:

- wykonanie ścian wewnętrznych piwnic z bloczków betonowych M-6 o grub. 25 cm

- wykonanie ścian zewnętrznych nadziemia z bloczków silka gr 24cm, lub z pustaków gazpbetonowych grub. 36,50 cm;

- wykonanie ścian wewnętrznych z bloczków silka grub. 25 cm;

- montaż kanałów wentylacyjnych prefabrykowanych (dwuprzewodowych) SCHIEDEL;

- montaż nadproży prefabrykowanych L-19;

- wykonanie ścianek działowych z bloczków silka, lub z pustaków gazobetonowych grub. 8 i grub. 12 cm.

- materiały:

- bloczki silka kl 15 gr. 24cm, zaprawa M6;

- bloczki silka gr 8cm, zaprawa cem.-wap. M-2,5;

- bloczki betonowe 25x25x14 bet B20, zaprawa cementowa M-10;

- pustaki gazobetonowe gr. 36,5cm, zaprawa cem-wap M5;

- prefabrykowane kanały wentylacyjne SCHIEDEL;

- prefabrykowane nadproża żelbetowe L-19.

- sprzęt:

- sprzęt ręczny drobny: poziomice metalowe, taczki, łopaty, kielnie murarskie, młotki;

- betoniarka elektryczna 150 l;

- wyciąg budowlano-towarowy elektryczny.

- transport:

- samochód dostawczy 5t.

- samochód wywrotka 5 t.

- przepisy:

    - PN-68/B-10020		Roboty murowe z cegły

    - PN-90/B-14501		Zaprawy budowlane;

    - PN-92/M-47335	Betoniarki

    - PN-M-47900-2:1996	Rusztowania robocze

    - PN-B-12008:1996	Wyroby budowlane ceramiczne

    - PN-B-12066/Az2:2001	Wyroby ceramiczne - pustaki

    - Przepisy BHP

5. Wykonywanie pokryć dachowych- konstrukcja dachu odwróconego  – CPV – 45261210-9  SST nr B.11.00  (ST-05)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

dachów odwróconych-dach zielony.(wg. projektu architektury).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu

wykonanie dachów zielonych :

· Dachy zielone systemowe

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Systemowe dachy odwrócone (zielone)

- szlichta cementowa ze spadkiem 1,6%

- izolacja ciężka z emulsji polimerowo-bitumicznej odpornej na korzenie wg projektu

- mata ochronna wodoodporna  wg projektu

- warstwa termiczna polistyren ekstradurowany ( wg projektu)

- warstwa drenażowa np. geowłóknina polipropylenowa wg projektu

- drenaż, warstwa żwiru 16/32mm

3. SPRZĘT Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnych narzędzi oraz narzędzi zalecanych przez producenta

wyrobu.

4. TRANSPORT

Dozwolonymi środkami transportu .

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne :

a) Wykonanie szlichty wyrównawczej.

b) Wykonanie warstw izolacyjnych i drenaŜowych

c) Wykonanie warstw ziemnych i podkładów

d) Wykonanie nawierzchni(chodniki,warstwy gleby,roslinność itp

6. KONTROLA JAKOŚCI

Przy odbiorze dachu zielonego naleŜy sprawdzić :

ı jakość wykonania prac izolacyjnych i podkładowych :

- zgodność warstw izolacyjnych i drenaŜowych z projektem

- zgodność warstw ziemnych i podkładowych z projektem

- zgodność warstw wierzchnich z projektem

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 wykończonej nawierzchni dachu zielonego [dla roŜnych typów].

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót częściowy powinien być przeprowadzony przed wykonaniem warstw wierzchnich.

Odbiór koncowy ten powinien być natomiast przeprowadzony po ostatecznym wykonaniu nawierzchni dachu

zielonego.

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty :

a) dokumentacja techniczna;

b) dziennik budowy;

c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;

d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów;

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje :

ı dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy;

ı wykonanie kompletnych nawierzchni dachu;

ı zamontowanie oświetlenia – zgodnie z projektem instalacji elektrycznych

ı uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE - Dotyczące wykonania poszczególnych warstw dachu zielonego.

PN-B-24008:1997 stron 4

Masa uszczelniająca

PN-B-27620:1998 w druku Papa asfaltowa

na welonie z włókien szklanych t

PN-B-27621:1998 w druku

Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej

PN-90/B-04615stron8

Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań

Poprawki 1BI13/93 póz. 76

Zmiany 1 BI 10/93 póz. 65

PN-80/B-10240stton6

Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Zmiany 1 BI 10-11/82 póz. 86

PN-69/B-10260 strono

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997 stron 7

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 stron 5

Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 stron 5

Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005:1997stron6

Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24620:1998 w druku Lepiki, masy i roztwory

asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 w druku

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco

PN-90/B-27604stron5 Papa smołowa

na tekturze budowlanej

PN-89/B-27617 strono Papa asfaltowa

na tekturze budowlanej Poprawki 1

BI 9/91 póz. 60 Zmiany PN-B-

27617/A1:1997 stron 1

PN-91/B-27618stron4

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619stron3

Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowe)

Zmiany 1 BI 10/93 póz. 65

IZOLACJE CIEPLNE

PN-EN 822:1998 w druku

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości

IDTEN822.1994

6.  Stolarka otworowa – schody drewniane  – CPV – 45421125-6  i  CPV – 45422100-2

(ST – 06)

- zakres robót:

  - osadzenie w ścianach zewn. okien z kształtowników wysokoudarowego PCW – przeszklone;

  - osadzenie j.w. lecz drzwi balkonowych;

  - osadzenie drzwi zewn. do mieszkań, antywłamaniowych, z zamkami systemowymi, o konstrukcji drewniano-stalowej;

  - osadzenie drzwi wewnętrznych typu PORTA, płytowe, do łazienek, z kratką wentylacyjną

  - osadzenie w pomieszczeniach wiatrołapów drzwi zewnętrznych, przeszklonych o konstrukcji aluminiowej z kształtowników VEKA-SOFTLINE o wym. 1,80×2,10  i  1,80×2,05

  - montaż witryn o konstrukcji aluminiowej – przeszklone, o wym. 110×270 cm (parter);

  - osadzenie drzwi piwnicznych deskowych o wym. 90×205 cm;

  - osadzenie drzwi wewnętrznych przesuwnych o wym. 90×205 cm;

  - montaż schodów drewnianych (pefabrykat) 15-stopniowych;

  - obsadzenie parapetów podokiennych drewnopodobnych, prefabrykowanych.

- materiały:

  - prefabrykaty okienne i drzwiowe;

  - kotwy elastyczne;

  - łączniki rozporowe;

  - pianka poliuretanowa – opakowanie ciśnieniowe;

  - prefabrykat schodów drewnianych;

  - prefabrykat parapetów podokiennych;

  - zaprawa cementowo-wapienna

  - elementy ślusarki aluminiowej.

- sprzęt:

  - środek transportowy;

  - wyciąg przyścienny budowlano-towarowy elektryczny;

  - sprzęt drobny ręczny – kielnia, poziomica metalowa, piła ręczna, młotki murarskie;

  - ręczny aparat wyciskowy do pianki;

  - wiertarki udarowe elektryczne.

- transport:

- samochód dostawczy 5t.

- przepisy:

- PN-88/B-10085	Stolarka budowlana

- PN-B-91000:1996	Stolarka budowlana - terminologia

- PN-B-94025:1996	Stolarka budowlana - okucia

- Rozporządzenie M.G.P.i B. z 12.04.2002 (Dz. U. 75 / 2002 poz. 690)

- Instrukcja producenta

- przepisy BHP

- PN-71/B-10080	Roboty ciesielsko-stolarskie

7.  Roboty kowalsko-ślusarskie  – CPV – 45421160  (ST – 07)

- zakres robót:

  - montaż balustrad stalowych balkonowych;

  - montaż balustrad stalowych okiennych;

  - montaż balustrad stalowych schodowych;

  - montaż krat stalowych okiennych;

  - obsadzenie drobnych elementów stalowych – wycieraczki do obuwia, klamer wyłazowych, prefabrykowanych kanalików ACO.

- materiały:

  - prefabrykaty stalowych balustrad, krat;

  - wycieraczki do obuwia stalowe;

  - kanaliki odpływowe stalowe ACO;

  - zaprawa cementowa M-6;

  - kotwy stalowe;

  - elektrody spawalnicze.

- sprzęt:

- ręczny sprzęt murarski – kielnie, młotki, poziomice, taczki budowlane;

- wiertarki udarowe elektr.;

- betoniarka elektr. 150 l.

- wyciąg przyścienny towarowy elektr.;

- spawarka elektryczna 300V przenośna.

- transport:

- samochód dostawczy 5 t

- przepisy:

- PN-/B-06200:1997	Konstrukcje stalowe budowlane

- PN-EN-ISO - 2808	Farby i lakiery

- PN-EN 757-2000	Elektrody spawalnicze

- PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane

- Przepisy BHP

8.  Tynki wewnętrzne i oblicowania   – CPV – 45410000-4  (ST – 08)

- zakres robót:

  - otynkowanie pow. sufitów, biegów kl. schodowej i ścian tynkiem cienkowarstwowym;

  - otynkowanie pow. sufitów, biegów kl. schodowej i ścian tynkiem gipsowym (gładzie gipsowe);

  - oblicowanie ścian w pom. mokrych płytkami glazurowanymi 15×20 cm na masie klejowej do wysokości 2,0 m.

- materiały:

  - zaprawa cem.-wap. M-4;

  - gips budowlany szpachlowy;

  - gips budowlany zwykły;

  - narożniki aluminiowe perforowane 25×25 mm;

  - płytki glazurowane ceramiczne 15×20 cm;

  - zaprawa klejowa ATLAS-PLUS (sucha mieszanka);

  - listwy narożnikowe PCV;

  - klej winylowy emulsyjny.

- sprzęt:

  - sprzęt ręczny drobny do robót tynkarskich: kielnie, młotki murarskie, poziomice,

  - przecinarka do płytek;

  - taczki budowlane;

  - betoniarka 150 l elektr;

  - wyciąg towarowy budowlany elektryczny;

  - agregat tynkarski 1,1-3 m3/godz.

  - wibrosito z mieszalnikiem elektr.

- transport:

- samochód dostawczy 5 t

- przepisy:

- PN-70/B-10100	Roboty tynkarskie

- PN-B-30020:1999	Wapno

- PN-B-19701:1997	Cementy

- PN-B-90-14501	Zaprawy gipsowe

- PN-EN-87:1994	Płytki ceramiczne ścienne

- PN-75/B-10121	Okładziny ścienne z płytek ceramicznych

- Przepisy BHP

9.  Podłoża i posadzki   – CPV – 45432100     (ST – 09)

- zakres robót:

  - wykonanie podłoży z gruzobetonu w poziomie piwnic i parteru (na gruncie);

  - wykonanie poziomych izolacji p-wodnych i cieplnych z płyt styropianowych i folii PE;

  - wykonanie warstw wyrównawczych podposadzkowych z zaprawy cementowej o grub. 50 mm i zazbrojonej siatką Rabitza;

  - ułożenie posadzek z płytek ceramicznych 30×30 cm na masie klejowej ATLAS-PLUS;

  - ułożenie paneli podłogowych typowych;

  - wykonanie obłożenia stopni biegów schodowych płytkami GRES na masie klejowej;

  - wykonanie poziomej izolacji p-wodnej płyt balkonowych płynną folią uszczelniającą VISCACID PCC-GRUND z wkładką BAUFIX;

  - obłożenie płyt balkonowych płytkami GRES 20×30 cm na masie klejowej;

  - wykonanie obróbek blacharskich krawędzi płyt balkonowych.

- materiały:

  - płytki ceramiczne 30×30 cm kl. ścieralności V;

  - płytki GRES 20×30 cm mrozoodporne;

  - panele podłogowe winylowe;

  - klej winylowy;

  - listwy przyścienne;

  - zaprawa klejowa ATLAS – sucha mieszanka;

  - zaprawa cementowa M-6;

  - beton gruzowy kl. B-10

  - płyty styropianowe 20 mm i 60 mm;

  - folie PE;

  - kształtki cokolikowe ceramiczne;

  - listwy PCW – wykończające cokoliki;

  - płynna folia VISCACID PCC-GRUND.

- sprzęt:

  - sprzęt ręczny drobny: kielnie, młotki, poziomice, przecinarka do płytek, nożyki do folii, łopaty, taczki;

  - piły elektr. do płytek GRES;

  - betoniarka 150 l elektr;

  - wyciąg towarowy budowlany elektryczny;

  - wibrosito z mieszalnikiem elektr. do zapraw klejowych.

- transport:

- samochód dostawczy 5 t

- przepisy:

- PN-EN-87-1994	Płytki podłogowe ceramiczne

- PN-62/B-10144	Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

- PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane

- PN-B-20130-199	Płyty styropianowe

- PN-77/B-27604	Materiały izolacyjne – folie PE

- Przepisy BHP

10.  Roboty malarskie   – CPV – 45442100     (ST – 10)

- zakres robót:

  - dwukrotne pomalowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów;

  - dwukrotne pomalowanie farbą poliwinylową tynków wewn. – lamperie h=150,0 cm;

  - zabezpieczenie na okres robót malarskich posadzek folią.

- materiały:

  - farba emulsyjna do wymalowań wewnętrznych;

  - szpachlówka emulsyjna;

  - fluorokrzemian cynku;

  - farba poliwinylowa do gruntowania;

  - farba poliwinylowa nawierzchniowa;

  - rozcieńczalnik;

  - folia budowlana kalandrowa.

- sprzęt:

  - pędzle malarskie;

  - agregat malarski elektr.;

  - szpachelki metalowe.

- transport:

- samochód dostawczy 5 t

- przepisy:

- PN-91/B-10102	Farby emulsyjne

- PN-C-81801:1997	Lakiery poliwinylowe

- PN-C-81914:2002	Farby dyspersyjne stosowane do wymalowań wewnętrznych

- Przepisy BHP

- Instrukcje producenta

11.  Elewacja – ocieplenie i tynkowanie   – CPV – 45321000-3     (ST – 0.09)

- zakres robót:

  - montaż i demontaż rusztowań rurowych zewnętrznych;

  - ocieplenie pow. murów elewacyjnych płytami styropianowymi grub. 12 cm metodą lekką mokrą ATLAS STOPTER z wyprawą elewacyjną;

  - obłożenie pow. cokołu wokół budynku płytkami klinkierowymi 25×6 cm na zaprawie cementowej;

  - montaż zewn. podokienników z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm;

  - wykonanie tynku zewn. barwionego na płytach balkonowych i ścianie czołowej wiatrołapów;

  - wykonanie boni prostokątnych, wyrobionych w płytach styropianowych;

  - roboty malarskie rynien i rur spustowych.

- materiały:

  - płyty styropianowe M-20 o grub. 12 cm;

  - płyty styropianowe M-20 o grub. 2 cm;

  - siatka z włókna szklanego;

  - zaprawa łącząca ATLAS STOPTER;

  - kołki rozprężne – plastikowe;

  - zaprawa tynkarska mineralna (sproszkowana);

  - kątowniki aluminiowe perforowane;

  - wzmocniona tkanina z włókna szklanego;

  - płytki klinkierowe 25×6 cm;

  - zaprawa cementowa M-6;

  - parapety zewn. z blachy tytanowo-cynkowej (prefabrykaty);

  - zaprawa tynkarska barwiona strukturalna;

  - folia poliwinylowa;

  - zaprawa podkładowa pod tynk ATLAS STOPTER;

  - farba sucha.

- sprzęt:

  - sprzęt ręczny drobny: kielnie, młotki, poziomice, piłki ręczne, przecinarka do płytek, nożyki do folii;

  - wiertarka udarowa elektr.;

  - agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/godz.

  - wibrosito z mieszalnikiem elektr. do zapraw klejowych.

  - betoniarka 150 l elektr;

  - wyciąg przyścienny towarowy elektryczny;

  - piła do płytek elektr.

- transport:

- samochód dostawczy 5 t

- przepisy:

- PN-91/B-2020		Ochrona cieplna budynków – roboty termoizolacyjne

- PN-B-20130:1999	Płyty styropianowe

- PN-61/B-10245	Roboty blacharskie budowlane

- PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane

- PN-EN-87:1994	Płytki klinkierowe ceramiczne

- PN-91/B-10102	Farby do elewacji budynku

- PN-C-81914:2002	Farby i lakiery poliwinylowe

- PN-78/M-47900	Rusztowania rurowe zewnętrzne - stalowe

- Przepisy BHP